智音（ZhiYin）HBG-V1.0 AI 交互玩具 — 项目总览与开发方案

密级：内部资料，仅限项目组及院方授权人员查阅

一、项目背景与产品定位

智音 HBG-V1.0 是一款面向各个年龄段人群的 AI 交互玩具。产品内置多模态 AI 对话引擎，支持语音唤醒、情感识别、姿态感知、音乐点播、IoT 联动等功能，通过 WiFi/BLE 双模连接云端推理服务，实现自然流畅的陪伴体验。

本产品涵盖芯片选型、硬件电路设计、嵌入式固件开发、AI 大模型训练与部署、云端服务搭建、结构模具设计等完整环节。

二、硬件架构

2.1 主控方案

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| 主控 SoC | 高性能双核处理器，集成 WiFi/BLE 双模无线 |
| 协处理器 | 独立低功耗芯片，负责配网、待机管理与唤醒 |
| 音频编解码 | 专用音频 Codec，多路麦克风阵列输入 + 功放输出 |
| 显示 | 彩色显示屏，用于呈现表情动画与交互状态 |
| 存储 | 板载非易失存储，用于固件、动画素材与离线模型 |
| 电池系统 | 可充电锂电池 + 充电管理电路 |
| 姿态传感器 | 多轴惯性传感器，检测拍打、摇晃等手势动作 |
| 触摸感应 | 多区域电容触摸感应 |

主控、协处理器、音频、传感器等器件经过选型与匹配验证，物料清单（BOM）不在本文档中披露。

2.2 硬件电路设计

- 多层板设计：采用多层 PCB 结构，进行阻抗控制与信号完整性设计

- 关键要求：

  - 音频高速时钟线等长布线，抑制时序抖动

  - 射频天线区域净空与 π 型匹配网络调优

  - 模拟地与数字地分区隔离，单点连接

  - 板边包地，控制电磁干扰（EMI）裕量

- 制造：沉金工艺 + SMT 贴片

2.3 模具与结构

- 外壳与内部骨架需定制注塑模具

- 结构件需兼顾器件固定、声学腔体设计与散热

- 结构设计完成后导出标准格式文件对接模具厂开模

三、嵌入式固件开发

3.1 技术栈

| 层级 | 技术 |
| --- | --- |
| RTOS | FreeRTOS（多核 SMP 调度） |
| GUI | LVGL（硬件 DMA 加速渲染） |
| 音频处理 | 音频开发框架（Pipeline 流水线模式） |
| 语音编解码 | Opus + WebRTC AEC3 回声消除 |
| 无线管理 | WiFi（WPA3）+ BLE 辅助配网 |
| 安全 | TLS 加密 + Secure Boot + Flash 加密 |
| 构建 | CMake + Ninja 增量编译 |

3.2 核心模块

3.2.1 情感交互引擎

- 云端多模态人物动画生成模型接收对话语义向量与情绪标签，结合端侧姿态传感器信号，生成人物表情与动作序列。

- 端侧部署轻量化推理运行时，基于 Tokenizer-free 连续表征与自适应量化，完成解码与双缓冲渲染。

- 人物动画为端到端模型推理输出，非预存素材播放。

3.2.2 OTA 升级

- 多分区切换 + 回滚容错机制

- 固件签名校验，防止非法固件刷入

- 资源包与固件独立升级

3.2.3 低功耗管理

- 深度睡眠模式实现超低待机功耗

- 多级休眠策略：无交互时分级进入浅睡眠、深度睡眠

- 触摸 / 定时器多源唤醒

3.3 固件核心拓扑拆解

嵌入式固件基于模块化分层架构：

- 音频管线、GUI、配网、协议层、OTA、IoT 框架、低功耗管理各自独立，通过线程与互斥锁隔离。

四、AI 大模型自研训练与部署

4.1 大语言模型（LLM）训练流程

训练链路分为预训练、SFT、RLHF、评估四个阶段。

| 阶段 | 内容 | 技术要点 |
| --- | --- | --- |
| ① 数据工程 | 万亿 Token 级语料采集、清洗、去重、脱敏、配比 | 自建数据清洗流水线（语言识别、质量打分、MinHash 去重、隐私过滤）、自训练专属分词器（Tokenizer / BPE） |
| ② 预训练 (Pre-training) | 从随机初始化开始训练基座模型 | 基于 Megatron-LM + DeepSpeed ZeRO-3 的多维并行（张量并行 TP / 流水线并行 PP / 数据并行 DP），混合精度 BF16，梯度检查点 |
| ③ 指令微调 (SFT) | 用高质量指令对齐数据微调，让模型听懂人话 | 全参数微调 + LoRA 高效微调结合，构建专属指令数据集 |
| ④ 人类反馈强化学习 (RLHF) | 训练奖励模型 + PPO 强化对齐，塑造人格与安全边界 | 奖励模型（Reward Model）训练 + PPO / DPO 偏好对齐，杜绝有害输出 |

4.2 语音识别（ASR）

| 项目 | 核心要求 |
| --- | --- |
| 模型 | 自研声学模型 + 端侧轻量化降阶部署，弃用通用云 API |
| 训练数据 | 全年龄段声学泛化语料 + 嘈杂环境指令数据集，多轮降噪清洗 |
| 推理 | 云端多节点并行，端侧手写底层推理运行时支持脱网处理 |

4.3 情感识别（Emotion）

- 基于预训练编码器微调，外挂分类头。

- 作为对话 Pipeline 的中间层。

4.4 语音合成（TTS）

| 项目 | 核心要求 |
| --- | --- |
| 协议 | 强同步流式返回音频帧，否则硬件缓冲池直接崩溃 |
| 延迟极限 | 首包传输阻塞不得超过网络拥塞阈值，对服务器带宽纯净度要求苛刻 |

4.5 多模态人物动画生成大模型（Multimodal Character Animation Foundation Model）

人物表情与动作由多模态人物动画生成 Foundation Model 端到端训练产出，非预存素材或第三方 API 调用。

| 阶段 | 内容 | 技术要点 |
| --- | --- | --- |
| ① 模型定位 | 端到端人物表情与动作生成 Foundation Model | 输入：文本语义向量、情绪标签、语音韵律特征、端侧 IMU 姿态信号；输出：高保真表情与动作序列的连续隐式表征，而非离散帧堆叠 |
| ② 多模态数据工程 | 文本-语音-视觉-传感器四路同步采集与对齐 | 自研数据清洗与质量打分流水线、时序错位剔除、人物身份一致性约束、隐私与版权合规过滤 |
| ③ 预训练 | 在大规模多模态语料上训练基座 | 采用 Diffusion / Autoregressive / Flow Matching 混合架构；隐空间（Latent Space）压缩；探索 Tokenizer-free 连续表征；IMU 时序编码为与视觉同空间的嵌入 |
| ④ 监督微调 (SFT) | 高质量“情绪-表情-动作”指令对齐 | 全参数微调 + LoRA 高效微调结合；引入时序一致性损失，抑制帧间闪烁与表情跳变；锁定角色人格与美术风格 |
| ⑤ RLHF 对齐 | 奖励模型 + 偏好对齐 | 训练人类偏好奖励模型，评估“表情自然度”“情绪准确度”“动作流畅度”； PPO / DPO 对齐人类审美；设置安全边界，抑制恐怖谷与不当表情 |
| ⑥ 端云协同部署 | 云端完整模型 + 端侧轻量化子模型 | 云端承担高复杂度推理与模型迭代；端侧经知识蒸馏与结构化剪枝后部署轻量化子模型；云端下发隐式表征流，端侧实时解码为像素帧 |

五、云端算力与服务

5.1 模型训练算力集群

训练集群配置：

- GPU 集群（A100 / H100），节点间 InfiniBand / RDMA 互联

- 分布式训练框架：Megatron-LM + DeepSpeed，张量并行 / 流水线并行 / 数据并行

- 数据加载流水线与存储

- 训练调度：SLURM / Kubernetes，断点续训，异步 checkpoint

5.2 在线推理与服务集群

推理服务集群（7×24 在线）：

- LLM 推理服务器（GPU）

- ASR / TTS 推理服务器（GPU，与 LLM 隔离）

- API 网关：设备鉴权、会话管理、长连接

- 数据库 + 缓存

- 对象存储（音频、固件包）

- CDN（资源分发）

- MQTT Broker（设备状态与远程控制）

5.3 部署拓扑

六、项目开发计划

6.1 技术方向与研发概述

项目分为嵌入式端、云端服务、算法三个方向。嵌入式端基于 ESP32-S3 + FreeRTOS；云端负责网关、推理服务部署与集群运维；算法方向覆盖 LLM 训练（预训练 / SFT / RLHF）与 ASR/TTS 适配。工具链：ESP-IDF + CMake、Docker + K8s、PyTorch + DeepSpeed、Git + CI/CD。

6.2 核心开发流程

- 硬件：PCB 设计（阻抗控制）、声学结构验证

- 固件：RTOS 裁剪、内存分配器与音频驱动开发

- 模型训练：数据清洗 → 预训练 → SFT → RLHF

- 部署：推理集群搭建、全双工流式引擎、端云协同

- 测试：射频验证、压力测试、老化测试、模具打样

七、开发工具链与技术栈

主要工具链与技术栈如下：

7.1 嵌入式与硬件工具栈

- 交叉编译工具链 + RTOS 内核裁剪

- LVGL（绑定 DMA）、AEC3 引擎（C++ 定点化移植）

- EDA 电路设计 + 电磁仿真

7.2 自研大模型训练与推理框架

- Megatron-LM + DeepSpeed ZeRO-3（TP / PP / DP）

- SFT + 奖励模型 + PPO / DPO 对齐

- 分词器训练、语料清洗（MinHash / 质量打分 / 隐私过滤）

- ASR / TTS 模型（LoRA 微调 + PTQ 量化）

- CUDA 算子优化 + 推理引擎

7.3 分布式网络与服务端栈

- 异步 I/O 流式网关（二进制拆包）

- 协议解析中台

- SLURM / Kubernetes 多节点编排、弹性扩缩容

- 持久化数据库 + 分布式缓存

7.4 端侧多模态动画推理运行时

- Tokenizer-free 连续表征解码引擎

- 定制算子（卷积、注意力、上采样）

- 外部扩展内存池化管理

- 双缓冲 DMA 渲染

- IMU 传感器融合（姿态 → 表情响应）